ANEXO 5

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras de ………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con NIF…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, según el desglose de precios que se acompaña.

| Nº | Unidad | Designación | Medición | Precio (€) | Importe (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítulo Nº1. Actuaciones previas |  |  |  |  |  |
| 1.1 Desratización, desinfección y eliminación de plantas |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Plantas |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | m2 | Limpieza de arbustos y hierbas en superficie | 2.035,00 |  |  |
|  |  | pavimentada, mediante la aplicación de un |  |  |  |
|  |  | tratamiento herbicida. Incluso recogida de la broza |  |  |  |
|  |  | generada y carga sobre contenedor. Incluye: |  |  |  |
|  |  | Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida |  |  |  |
|  |  | sobre la superficie a tratar. Recogida de la broza |  |  |  |
|  |  | generada. Carga sobre contenedor. Incl. p.p. de |  |  |  |
|  |  | medios auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
| 1.2 Otros |  |  |  |  |  |
| 1.2 | día | Levantamiento topográfico (incluido la | 5,00 |  |  |
|  |  | realización del informe y planos), para todos los |  |  |  |
|  |  | trabajos mencionados en este proyecto excepto la |  |  |  |
|  |  | reparación de las juntas de las cunetas de pluviales |  |  |  |
|  |  | se necesitará una comprobación topográfica. |  |  |  |
|  |  | Incluido la p.p. de medios auxiliares, costes indirectos |  |  |  |
|  |  | y personal necesario para dicha comprobación. |  |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 1 |  |  |
| Capítulo Nº2. Acondicionamiento del terreno |  |  |  |  |  |
| 2.1 Movimiento de tierras en obra civil |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Excavaciones |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | m3 | Excavación para explanación en terreno de | 1.462,50 |  |  |
|  |  | tránsito duro, con medios mecánicos (15cm de |  |  |  |
|  |  | profundidad), y carga a camión. Incl. p.p de medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares, costes indirectos y topografía. No se |  |  |  |
|  |  | incluye el transporte del material excavado. |  |  |  |
| 2.1.1.2 | m3 | Transporte de tierras con camión de 12 t de los | 2.025,01 |  |  |
|  |  | productos procedentes de la excavación de |  |  |  |
|  |  | cualquier tipo de terreno dentro de la obra hasta 3 |  |  |  |
|  |  | km. Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra y |  |  |  |
|  |  | su correspondiente coeficiente de esponjamiento, |  |  |  |
|  |  | de acuerdo con el tipo de terreno considerado. El |  |  |  |
|  |  | precio incluye el tiempo de espera en obra durante |  |  |  |
|  |  | las operaciones de carga, el viaje de ida, la |  |  |  |
|  |  | descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la |  |  |  |
|  |  | carga en obra. Incl. P.P de medios auxiliares, costes |  |  |  |
|  |  | indirectos. |  |  |  |
| 2.1.1.3 | m3 | Excavación en zanja hasta una profundidad de 2 | 110,65 |  |  |
|  |  | m, en cualquier tipo de terreno, con medios |  |  |  |
|  |  | mecánicos, y carga a camión. Replanteo general y |  |  |  |
|  |  | fijación de los puntos y niveles de referencia. |  |  |  |
|  |  | Colocación de las camillas en las esquinas y |  |  |  |
|  |  | extremos de las alineaciones. Excavación en |  |  |  |
|  |  | sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. |  |  |  |
|  |  | Refinado de fondos con extracción de las tierras. |  |  |  |
|  |  | Carga a camión de los materiales excavados. El |  |  |  |
|  |  | precio no incluye el transporte de los materiales |  |  |  |
|  |  | excavados. Incl. P.P de medios auxiliares, costes |  |  |  |
|  |  | indirectos y topografía. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 2.1.1 |  |  |
| 2.1.2 Perfilados, refinos y rasanteos |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | m2 | Perfilado y formación de pendientes incluido el | 8.930,00 |  |  |
|  |  | extendido o regulación de la capa con medios |  |  |  |
|  |  | mecánicos, con pendiente del 2%. Incl. p.p de |  |  |  |
|  |  | medios auxiliares, costes indirectos y topografía |  |  |  |
| 2.1.2.2 | m2 | Perfilado y formación de pendientes incluido el | 62,83 |  |  |
|  |  | extendido o regulación de la capa con medios |  |  |  |
|  |  | mecánicos, con pendiente mínima para poder |  |  |  |
|  |  | evacuar el agua de pluviales. Incl. p.p de medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares, costes indirectos y topografía |  |  |  |
| 2.1.2.3 | m3 | Relleno envolvente y principal de zanjas para | 14,45 |  |  |
|  |  | instalaciones, con tierra seleccionada procedente |  |  |  |
|  |  | de la propia excavación y compactación en |  |  |  |
|  |  | tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo |  |  |  |
|  |  | con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso |  |  |  |
|  |  | cinta o distintivo indicador de la instalación. Incluye: |  |  |  |
|  |  | Extendido del material de relleno en tongadas de |  |  |  |
|  |  | espesor uniforme. Humectación o desecación de |  |  |  |
|  |  | cada tongada. Colocación de cinta o distintivo |  |  |  |
|  |  | indicador de la instalación. Compactación. Criterio |  |  |  |
|  |  | de medición de proyecto: Volumen medido sobre |  |  |  |
|  |  | las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 2.1.2 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 2.1 |  |  |
| 2.2 Movimiento de tierras |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Terraplenado |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | m3 | Terraplenado para coronación de terraplén, | 123,00 |  |  |
|  |  | mediante el extendido en tongadas de espesor no |  |  |  |
|  |  | superior a 15 cm de material de la propia |  |  |  |
|  |  | excavación, que cumple los requisitos expuestos en |  |  |  |
|  |  | el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con |  |  |  |
|  |  | medios mecánicos hasta alcanzar una densidad |  |  |  |
|  |  | seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el |  |  |  |
|  |  | ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE |  |  |  |
|  |  | 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta |  |  |  |
|  |  | conseguir la cota de subrasante. Incluye: Replanteo |  |  |  |
|  |  | general y fijación de los puntos y niveles de |  |  |  |
|  |  | referencia. Trazado de los bordes de la base del |  |  |  |
|  |  | terraplén. En el precio está incluido: la preparación |  |  |  |
|  |  | de la superficie de apoyo, escarificado, refino, |  |  |  |
|  |  | reperfilado y formación de pendientes, carga, |  |  |  |
|  |  | transporte y extendido por tongadas de espesor |  |  |  |
|  |  | uniforme, humectación o desecación de cada |  |  |  |
|  |  | tongada, compactación por tongadas. El precio no |  |  |  |
|  |  | incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. |  |  |  |
|  |  | Incluidos trabajos de topografía, p.p. de medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 2.2.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 2.2 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 2 |  |  |
| Capítulo Nº3. Cimentaciones |  |  |  |  |  |
| 3.1 Hormigones, aceros y encofrados |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Hormigones |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | m3 | Transporte de Hormigón (hasta 3km), vertido con | 309,76 |  |  |
|  |  | bomba para formación de losa, muros, vertido, |  |  |  |
|  |  | extendido, vibrado y curado. Con hormigones HA- |  |  |  |
|  |  | 35/B/20/IIa y HM-20/P/20 fabricados en la instalación |  |  |  |
|  |  | de El Cabril. De acuerdo con la EHE-08. |  |  |  |
|  |  | Incl. P.P. medios auxiliares, costes indirectos y |  |  |  |
|  |  | topografía (Hormigón suministrado por Enresa). |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 3.1.1 |  |  |
| 3.1.2 Aceros |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | m2 | Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 SD | 361,75 |  |  |
|  |  | 6x2,20 UNE-36060:2014, colocada en obra, en la rampa. |  |  |  |
|  |  | Incluso alambre de atar y separadores. Incl. P.P. medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares y costes indirectos. Incluso alambre de atar |  |  |  |
|  |  | y separadores. Incluye: Corte de la malla |  |  |  |
|  |  | electrosoldada. Montaje y colocación de la malla |  |  |  |
|  |  | electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada. |  |  |  |
|  |  | No se ha incrementado la medición por solapes, ya |  |  |  |
|  |  | que en la descomposición se ha considerado un 20% |  |  |  |
|  |  | más de superficie. Incl. P.P. medios auxiliares y costes |  |  |  |
|  |  | indirectos. |  |  |  |
| 3.1.2.2 | m2 | Montaje y desmontaje de sistema de encofrado | 70,00 |  |  |
|  |  | a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, |  |  |  |
|  |  | realizado con paneles metálicos modulares, |  |  |  |
|  |  | amortizables en 150 usos, para formación de muro |  |  |  |
|  |  | de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y |  |  |  |
|  |  | superficie plana, para contención de tierras. Incluso |  |  |  |
|  |  | tubos de PVC para formación de mechinales; |  |  |  |
|  |  | pasamuros para paso de los tensores; elementos de |  |  |  |
|  |  | sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios |  |  |  |
|  |  | para su estabilidad; y líquido desencofrante para |  |  |  |
|  |  | evitar la adherencia del hormigón al encofrado. |  |  |  |
|  |  | Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. |  |  |  |
|  |  | Replanteo del encofrado sobre la cimentación. |  |  |  |
|  |  | Colocación de tubos para formación de |  |  |  |
|  |  | mechinales. Colocación de pasamuros para paso |  |  |  |
|  |  | de los tensores. Aplicación del líquido |  |  |  |
|  |  | desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. |  |  |  |
|  |  | Colocación de elementos de sustentación, fijación y |  |  |  |
|  |  | acodalamiento. Aplomado y nivelación del |  |  |  |
|  |  | encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. |  |  |  |
|  |  | Limpieza y almacenamiento del encofrado. Incl. P.P. |  |  |  |
|  |  | medios auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 3.1.2 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 3.1 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 3 |  |  |
| Capítulo Nº4. Demoliciones |  |  |  |  |  |
| 4.1 Firmes y pavimentos |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Cortes |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | m2 | Demolición de pavimento exterior de hormigón | 70,95 |  |  |
|  |  | en masa (hasta 30 cm de espesor), mediante |  |  |  |
|  |  | retroexcavadora con martillo rompedor, y carga |  |  |  |
|  |  | mecánica sobre camión o contenedor. Incluye: |  |  |  |
|  |  | Demolición del elemento. Fragmentación de los |  |  |  |
|  |  | escombros en piezas manejables. Retirada y acopio |  |  |  |
|  |  | de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga |  |  |  |
|  |  | mecánica de escombros sobre camión o |  |  |  |
|  |  | contenedor. Se medirá la superficie realmente |  |  |  |
|  |  | demolida según especificaciones de Proyecto. Incl. |  |  |  |
|  |  | p.p. medios auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
| 4.1.1.2 | m | Corte de pavimento de hormigón, mediante | 170,00 |  |  |
|  |  | máquina cortadora de pavimento, y carga manual |  |  |  |
|  |  | sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de |  |  |  |
|  |  | las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de |  |  |  |
|  |  | los restos de obra. Carga manual de escombros |  |  |  |
|  |  | sobre camión o contenedor. Se medirá la longitud |  |  |  |
|  |  | realmente ejecutada según especificaciones de |  |  |  |
|  |  | Proyecto. Incl. p.p. de medios auxiliares y costes |  |  |  |
|  |  | indirectos. |  |  |  |
| 4.1.1.3 | m2 | Demolición de solera o pavimento de hormigón | 2.035,00 |  |  |
|  |  | en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo |  |  |  |
|  |  | neumático, y carga manual sobre camión o |  |  |  |
|  |  | contenedor. Demolición del elemento. |  |  |  |
|  |  | Fragmentación de los escombros en piezas |  |  |  |
|  |  | manejables. Retirada y acopio de escombros. |  |  |  |
|  |  | Limpieza de los restos de obra. Carga manual de |  |  |  |
|  |  | escombros sobre camión o contenedor. Se medirá la |  |  |  |
|  |  | superficie realmente demolida según |  |  |  |
|  |  | especificaciones de Proyecto. Incl. p.p medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares, costes indirectos y topografía |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 4.1.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 4.1 |  |  |
| 4.2 Cubiertas |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Puntos singulares |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | m | Retirada de material de relleno en juntas existentes | 264,00 |  |  |
|  |  | de la cuneta de pluviales y apertura de la grieta sea |  |  |  |
|  |  | cual sea el ancho (relación ancho-profundo 2:1), |  |  |  |
|  |  | con medios manuales o mecánicos, limpieza con |  |  |  |
|  |  | aire y carga manual sobre camión o contenedor. |  |  |  |
|  |  | Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material |  |  |  |
|  |  | retirado. Limpieza de los restos de obra. Carga |  |  |  |
|  |  | manual del material retirado y restos de obra sobre |  |  |  |
|  |  | camión o contenedor. Incluidos costes indirectos y |  |  |  |
|  |  | p.p. de medios auxiliares. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 4.2.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 4.2 |  |  |
| 4.3 Equipamiento urbano |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Mobiliario urbano |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Ud | Levantamiento de tapas de arquetas y pozos y | 12,00 |  |  |
|  |  | posterior nivelado con mortero M5 hasta la nueva |  |  |  |
|  |  | cota. Incl. medios auxiliares, costes indirectos y |  |  |  |
|  |  | topografía. |  |  |  |
| 4.3.1.2 | m | Demolición de bajantes prefabricadas de | 8,00 |  |  |
|  |  | hormigón en la berma norte, por medios manuales. |  |  |  |
|  |  | En este precio está incluido la carga sobre camión y |  |  |  |
|  |  | su retirada al gestor de residuos. Incluido p.p. de |  |  |  |
|  |  | medios auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 4.3.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 4.3 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 4 |  |  |
| Capítulo Nº5. Estructuras |  |  |  |  |  |
| 5.1 Acero |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | kg | Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por piezas | 101,87 |  |  |
|  |  | simples de perfiles laminados en caliente de las series |  |  |  |
|  |  | L (40x5mm), acabado galvanizado en caliente, con |  |  |  |
|  |  | uniones soldadas en obra embebidas en los muros |  |  |  |
|  |  | laterales mediante patillas. Incluye: Limpieza y |  |  |  |
|  |  | preparación del plano de apoyo. Replanteo y |  |  |  |
|  |  | marcado de los ejes. Aplomado y nivelación. |  |  |  |
|  |  | Ejecución de las uniones soldadas. El precio incluye |  |  |  |
|  |  | uniones soldadas, los cortes, los despuntes, las piezas |  |  |  |
|  |  | especiales de anclaje (patillas), los casquillos, |  |  |  |
|  |  | montaje y los elementos auxiliares de montaje. Incl. |  |  |  |
|  |  | p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 5.1 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 5 |  |  |
| Capítulo Nº6. Firmes y pavimentos urbanos |  |  |  |  |  |
| 6.1 Bases y subbases |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 EPS Bloques de Poliestireno Expandido |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | m3 | Suministro y colocación de bloques de | 1.008,00 |  |  |
|  |  | Poliestireno Expandido EPS300 (como el S300 de la |  |  |  |
|  |  | marca Sundolitt o similar), para la construcción de la |  |  |  |
|  |  | rampa de acceso a la celda 29 de densidad ≥40 |  |  |  |
|  |  | kg/m3 según UNE-EN 13163; resistencia a la |  |  |  |
|  |  | compresión requerida para un 10% de deformación |  |  |  |
|  |  | ≥ 220 kPa según UNE-EN 826; resistencia a la |  |  |  |
|  |  | compresión a corto plazo ≥ 300 kPa según UNE-EN |  |  |  |
|  |  | 1606. Medida la unidad totalmente instalada, |  |  |  |
|  |  | incluidos recortes. i/ p.p de costes indirectos y medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 6.1.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 6.1 |  |  |
| 6.2 Pavimentos urbanos |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Mezclas y riegos bituminosos |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | m2 | Capa de hasta 10 cm de espesor de mezcla | 3.040,00 |  |  |
|  |  | bituminosa continua en caliente AC32 base S, para |  |  |  |
|  |  | capa base, de composición semidensa, con árido |  |  |  |
|  |  | granítico de 32 mm de tamaño máximo y betún |  |  |  |
|  |  | asfáltico de penetración. Con ejecución de |  |  |  |
|  |  | pendientes del 2% en para desalojar el agua. |  |  |  |
|  |  | Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la |  |  |  |
|  |  | mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla |  |  |  |
|  |  | bituminosa. Compactación de la capa de mezcla |  |  |  |
|  |  | bituminosa. Ejecución de juntas transversales y |  |  |  |
|  |  | longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. |  |  |  |
|  |  | Limpieza final. Incl. p.p. de medios auxiliares y costes |  |  |  |
|  |  | indirectos. Incluidos trabajos de topografía. |  |  |  |
| 6.2.1.2 | m2 | Riego de Antipolvo tipo Aniónico A60BFL (según | 8.930,00 |  |  |
|  |  | UNE 51603:2013) sobre los caminos. Con un |  |  |  |
|  |  | contenido de betún entorno al 60%, con un |  |  |  |
|  |  | contenido en fluidificante >3% y un comportamiento |  |  |  |
|  |  | a la rotura lento. Aproximadamente entre 1– 2 kg |  |  |  |
|  |  | emulsión/m2 dependiendo el estado del suelo. |  |  |  |
|  |  | Dicha dotación no será inferior en ningún caso a |  |  |  |
|  |  | quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) |  |  |  |
|  |  | de ligante residual. Incluye: barrido y preparación de |  |  |  |
|  |  | la superficie soporte y aplicación de la emulsión |  |  |  |
|  |  | bituminosa. I/ p.p de costes indirectos y medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares, trabajos de topografía. |  |  |  |
| 6.2.1.3 | m2 | Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión | 2.855,00 |  |  |
|  |  | bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con un 60% de |  |  |  |
|  |  | betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. |  |  |  |
|  |  | Incluye: Barrido y preparación de la superficie |  |  |  |
|  |  | soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa. Incl. |  |  |  |
|  |  | p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, trabajos |  |  |  |
|  |  | de topografía. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 6.2.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 6.2 |  |  |
| 6.3 Bordes y límites de pavimentos |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Bordillos |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | m | Suministro y colocación de bordillo Recto MC - C9 | 58,10 |  |  |
|  |  | (13x25) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, colocado sobre |  |  |  |
|  |  | base de hormigón no estructural (HM-20/P/20) de 10 |  |  |  |
|  |  | cm de espesor (suministrado por Enresa) y rejuntado |  |  |  |
|  |  | con mortero de cemento, industrial, M-5. Piezas de |  |  |  |
|  |  | bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección |  |  |  |
|  |  | normalizada de calzada C9 (13x25) cm, clase |  |  |  |
|  |  | climática B (absorción <=6%), clase resistente a la |  |  |  |
|  |  | abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a |  |  |  |
|  |  | flexión U (R-6 N/mm²), de 50 cm de longitud, según |  |  |  |
|  |  | UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de |  |  |  |
|  |  | hormigón no estructural (HM-20/P/20) de espesor |  |  |  |
|  |  | uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado |  |  |  |
|  |  | del bordillo, vertido desde camión, extendido y |  |  |  |
|  |  | vibrado con acabado maestreado, según |  |  |  |
|  |  | pendientes del proyecto, incluido en este precio |  |  |  |
|  |  | posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con |  |  |  |
|  |  | mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o |  |  |  |
|  |  | contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del |  |  |  |
|  |  | lado de la calzada y al dorso respectivamente, con |  |  |  |
|  |  | un mínimo de 10 cm. Así como está incluido el |  |  |  |
|  |  | replanteo de alineaciones y niveles; vertido y |  |  |  |
|  |  | extendido del hormigón en cama de apoyo; |  |  |  |
|  |  | colocación, recibido y nivelación de las piezas, |  |  |  |
|  |  | incluyendo topes o contrafuertes; relleno de juntas |  |  |  |
|  |  | con mortero de cemento. Incl. p.p. de medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 6.3.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 6.3 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 6 |  |  |
| Capítulo Nº7. Aislamientos e impermeabilizaciones |  |  |  |  |  |
| 7.1 Impermeabilizaciones |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Juntas |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | m | Sellado de junta de dilatación de hasta 40 mm de | 92,40 |  |  |
|  |  | anchura, en paramento exterior, con masilla |  |  |  |
|  |  | selladora monocomponente de poliuretano, |  |  |  |
|  |  | MasterSeal NP 474 "BASF" o similar, dureza Shore A |  |  |  |
|  |  | aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, |  |  |  |
|  |  | aplicada con pistola sobre fondo de junta de 50 mm |  |  |  |
|  |  | de diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del |  |  |  |
|  |  | soporte y protección de la superficie contigua a la |  |  |  |
|  |  | junta, cubrición de la superficie de los flancos de la |  |  |  |
|  |  | junta, para mejorar la adherencia de la masilla, con |  |  |  |
|  |  | imprimación a base de poliuretano o similar y |  |  |  |
|  |  | acabado mediante alisado del material con |  |  |  |
|  |  | espátula. Incluye: Limpieza del soporte. Protección |  |  |  |
|  |  | de la superficie contigua a la junta. Imprimación de |  |  |  |
|  |  | los flancos de la junta “Master Seal P 147 de Basf” o |  |  |  |
|  |  | similar. Aplicación de la masilla MasterSeal NP 474 |  |  |  |
|  |  | BASF o similar. Alisado final con espátula. Incluido |  |  |  |
|  |  | p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
| 7.1.1.2 | m | Sellado de junta de dilatación de hasta 40 mm de | 171,60 |  |  |
|  |  | anchura, en paramento exterior, con masilla |  |  |  |
|  |  | selladora monocomponente de poliuretano, |  |  |  |
|  |  | MasterSeal NP 474 "BASF" o similar, dureza Shore A |  |  |  |
|  |  | aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, |  |  |  |
|  |  | aplicada con pistola sobre fondo de junta de 50 mm |  |  |  |
|  |  | de diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del |  |  |  |
|  |  | soporte y protección de la superficie contigua a la |  |  |  |
|  |  | junta, cubrición de la superficie de los flancos de la |  |  |  |
|  |  | junta, para mejorar la adherencia de la masilla, con |  |  |  |
|  |  | imprimación a base de poliuretano “Master Seal P |  |  |  |
|  |  | 147 de Basf” o similar y acabado mediante alisado |  |  |  |
|  |  | del material con espátula. Incluye: Limpieza del |  |  |  |
|  |  | soporte. Protección de la superficie contigua a la |  |  |  |
|  |  | junta. Relleno del fondo de la junta con Master Seal |  |  |  |
|  |  | 920 o similar. Imprimación de los flancos de la junta |  |  |  |
|  |  | “Master Seal P 147 de Basf” o similar. Aplicación de la |  |  |  |
|  |  | masilla MasterSeal NP 474 "BASF" o similar. Alisado |  |  |  |
|  |  | final con espátula. Incluido p.p. de medios auxiliares |  |  |  |
|  |  | y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 7.1.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 7.1 |  |  |
| 7.2 Geosintéticos |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Geotextiles |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | m2 | Suministro y colocación sobre el terreno de | 1.300,00 |  |  |
|  |  | geotextil no tejido compuesto por fibras de |  |  |  |
|  |  | polipropileno unidas por agujeteado, con una |  |  |  |
|  |  | resistencia a la tracción longitudinal de 13,0 kN/m, |  |  |  |
|  |  | una resistencia a la tracción transversal de 13,0 kN/m, |  |  |  |
|  |  | una apertura de cono al ensayo de perforación |  |  |  |
|  |  | dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 20,8 mm, |  |  |  |
|  |  | resistencia CBR a punzonamiento 2,3 kN y una masa |  |  |  |
|  |  | superficial de 180 g/m². Incluso p/p de cortes, |  |  |  |
|  |  | fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones |  |  |  |
|  |  | mediante soldadura por calor. Incluye: Colocación |  |  |  |
|  |  | del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes |  |  |  |
|  |  | y uniones. Fijación del geotextil al terreno. Así como |  |  |  |
|  |  | p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 7.2.1 |  |  |
| 7.2.2 Láminas separadoras |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 | m2 | Suministro y colocación de lámina separadora de | 76,50 |  |  |
|  |  | polietileno (LDPE), con una masa superficial de 180 |  |  |  |
|  |  | g/m² según UNE-EN 1849-2, colocada sobre talud de |  |  |  |
|  |  | la celda; espesor 0,2 mm según UNE-EN 1849-2 |  |  |  |
|  |  | resistencia a la tracción longitudinal y trasversal > 80 |  |  |  |
|  |  | N/50mm según UNE-EN 12311-2; alargamiento a la |  |  |  |
|  |  | rotura longitudinal y transversal > 600 % según UNE-EN |  |  |  |
|  |  | 12311-2. Medida la unidad totalmente instalada, |  |  |  |
|  |  | incluidos solapes y soldadura. i/ p.p de costes |  |  |  |
|  |  | indirectos y medios auxiliares. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 7.2.2 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 7.2 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 7 |  |  |
| Capítulo Nº8. Equipamiento urbano |  |  |  |  |  |
| 8.1 Señalización y soportes publicitarios |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 Señalización vertical |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Ud | Señal vertical de tráfico de acero galvanizado de | 5,00 |  |  |
|  |  | 20 km/h (R-301), circular, de 90 cm de diámetro, con |  |  |  |
|  |  | retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Suministro y |  |  |  |
|  |  | colocación sobre el soporte de señal vertical de |  |  |  |
|  |  | tráfico de acero galvanizado, circular, de 90 cm de |  |  |  |
|  |  | diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso |  |  |  |
|  |  | accesorios, soportes, tornillería y elementos de |  |  |  |
|  |  | anclaje, montaje. Número de unidades previstas, |  |  |  |
|  |  | según Norma 8.1-IC. i/ p.p de costes indirectos y |  |  |  |
|  |  | medios auxiliares. |  |  |  |
| 8.1.1.2 | Ud | Señal vertical de tráfico de acero galvanizado de | 2,00 |  |  |
|  |  | ceda el paso (R-1), triangular, de 90 cm de lado, con |  |  |  |
|  |  | retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Suministro y |  |  |  |
|  |  | colocación sobre el soporte de señal vertical de |  |  |  |
|  |  | tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm |  |  |  |
|  |  | de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso |  |  |  |
|  |  | accesorios, soportes, tornillería y elementos de |  |  |  |
|  |  | anclaje, montaje. Número de unidades previstas, |  |  |  |
|  |  | según Norma 8.1-IC. i/ p.p de costes indirectos y |  |  |  |
|  |  | medios auxiliares. |  |  |  |
| 8.1.1.3 | Ud | Suministro y colocación sobre el soporte de señal | 2,00 |  |  |
|  |  | vertical de tráfico de acero galvanizado de cruce (P- |  |  |  |
|  |  | 1a), triangular, de 90 cm de lado, con |  |  |  |
|  |  | retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, |  |  |  |
|  |  | soportes, tornillería y elementos de anclaje, montaje. |  |  |  |
|  |  | Número de unidades previstas, según Norma 8.1-IC. |  |  |  |
|  |  | i/ p.p de costes indirectos y medios auxiliares. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 8.1.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 8.1 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 8 |  |  |
| Capítulo Nº9. Revestimientos y trasdosados |  |  |  |  |  |
| 9.1 Pavimentos |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | m3 | Relleno para la mejora de las propiedades | 79,83 |  |  |
|  |  | resistentes del terreno de la ampliación de la berma |  |  |  |
|  |  | norte, y en la rampa de la celda 29, así como en la |  |  |  |
|  |  | playa para movimiento de vehículos en el interior de |  |  |  |
|  |  | esta, con zahorra artificial ZA20, y compactación en |  |  |  |
|  |  | tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo |  |  |  |
|  |  | con compactador tándem autopropulsado, hasta |  |  |  |
|  |  | alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la |  |  |  |
|  |  | máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, |  |  |  |
|  |  | realizado según UNE 103501(cuando aplique). |  |  |  |
|  |  | Incluye: Transporte y descarga del material de |  |  |  |
|  |  | relleno a pie de tajo. Extendido del material de |  |  |  |
|  |  | relleno en tongadas de espesor uniforme. |  |  |  |
|  |  | Humectación (cuando aplique) o desecación de |  |  |  |
|  |  | cada tongada, compactación. Incluido p.p de |  |  |  |
|  |  | costes indirectos y medios auxiliares. |  |  |  |
| 9.1.2 | m2 | Suministro y extendido de capas de 2 cm de | 6.000,00 |  |  |
|  |  | espesor (hasta llegar a los 20cm) de gravilla de |  |  |  |
|  |  | machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. Con |  |  |  |
|  |  | contenido en finos (tamiz 0,063) < 5 ‰ en masa |  |  |  |
|  |  | según UNE-EN 933-1. Incluye: Transporte y descarga |  |  |  |
|  |  | del material de relleno a pie de tajo. Extendido del |  |  |  |
|  |  | material de relleno en tongadas de espesor |  |  |  |
|  |  | uniforme. I/ p.p de costes indirectos, medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares, transporte y totalmente colocado. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 9.1 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 9 |  |  |
| Capítulo Nº10. Urbanización interior |  |  |  |  |  |
| 10.1 Mobiliario Urbano |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | m | Suministro y colocación de pertil metálico tipo | 92,00 |  |  |
|  |  | barrera de seguridad simple, con nivel de |  |  |  |
|  |  | contención H4b según UNE EN 1317, anchura de |  |  |  |
|  |  | trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 1,00 m o |  |  |  |
|  |  | inferior, índice de severidad A i/ captafaros, postes, |  |  |  |
|  |  | p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente |  |  |  |
|  |  | instalada; para dicha instalación se utilizará HM-20 |  |  |  |
|  |  | suministrado por Enresa. Incluso anclaje de |  |  |  |
|  |  | montantes y limpieza; p.p de costes indirectos y |  |  |  |
|  |  | medios auxiliares. Nota: se medirá la transición o |  |  |  |
|  |  | abatimiento como longitud de barrera. |  |  |  |
| 10.1.2 | m | Canal de drenaje de hormigón polímero, clase de | 20,00 |  |  |
|  |  | carga hasta F900 según EN-1433 (modelo CANAL |  |  |  |
|  |  | MONOBLOCK RD200V 10.0 1000MM H430 F900 de |  |  |  |
|  |  | ACO o similar). Monolítico con reja integrada de |  |  |  |
|  |  | hormigón polímero, de sección de 503 cm² y forma |  |  |  |
|  |  | transversal en V. Longitud total de 1000 mm, altura |  |  |  |
|  |  | exterior 430 mm y ancho exterior 260 mm. Ancho |  |  |  |
|  |  | interior nominal 200 mm, colocada sobre solera de |  |  |  |
|  |  | hormigón en masa HM-20 (suministrado por Enresa) |  |  |  |
|  |  | de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, |  |  |  |
|  |  | piezas especiales y elementos de sujeción. Incluye: |  |  |  |
|  |  | Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. |  |  |  |
|  |  | Vertido y compactación del hormigón en formación |  |  |  |
|  |  | de solera. Montaje, conexionado y comprobación |  |  |  |
|  |  | de su correcto funcionamiento. Se medirá la longitud |  |  |  |
|  |  | realmente ejecutada según especificaciones de |  |  |  |
|  |  | Proyecto. Incluidos trabajos de topografía, |  |  |  |
|  |  | transporte, p.p. de medios auxiliares, y costes |  |  |  |
|  |  | indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 10.1 |  |  |
| 10.2 Pavimentos Exteriores |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 Explanadas, caminos y senderos |  |  |  |  |  |
| 10.2.1.1 | m3 | Estabilización de explanada "in situ" con Suelo- | 2.021,00 |  |  |
|  |  | Cemento, vertiendo una lechada de cemento CEM |  |  |  |
|  |  | II / A-L 32,5 N, para conseguir un suelo estabilizado |  |  |  |
|  |  | tipo S-EST3 conforme a los requisitos expuestos en el |  |  |  |
|  |  | artículo 512 del PG-3. Incluso transporte, p/p de |  |  |  |
|  |  | escarificación previa, distribución de la lechada, |  |  |  |
|  |  | mezcla del suelo con el conglomerante, |  |  |  |
|  |  | compactación de la mezcla, refino de la superficie, |  |  |  |
|  |  | ejecución de las juntas de construcción y curado. |  |  |  |
|  |  | Preparación de la superficie. Escarificación del suelo. |  |  |  |
|  |  | Preparación y extendido de la lechada. Ejecución |  |  |  |
|  |  | de la mezcla con el suelo. Compactación. Refino de |  |  |  |
|  |  | la superficie. Ejecución de las juntas. Curado. |  |  |  |
|  |  | Incluidos trabajos de topografía p.p. de medios |  |  |  |
|  |  | auxiliares y costes indirectos. |  |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 10.2.1 |  |  |
|  |  |  | Total Subcapítulo 10.2 |  |  |
|  |  |  | Total Capítulo 10 |  |  |
| Total materiales + Ejecución + Costes indirectos |  |  |  |  |  |
| Prevención Seguridad y salud |  |  |  |  |  |
| Gestión de Residuos |  |  |  |  |  |
| Documentación y Calidad |  |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXLUIDO) |  |  |  |  |  |
| IVA (21%) |  |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  |  |

*Se considera que todas las partidas llevan incluidos los gastos generales y el beneficio industrial.

**Se indicará el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s, de conformidad con la siguiente tabla:

| Actuación/Actividad a subcontratar | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista |
| --- | --- | --- |

Y para que conste, firmo la presente declaración en …….. a………… de……….. 202…