ANEXO 5

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras de ………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con NIF…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, según el desglose de precios que se acompaña.

| Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | Precio Unitario/Partida alzada ofertado (€) IVA excluido | Importe total ofertado (€) IVA excluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 | Partida | M2 | RETIRADA DE ALICATADO |  |  |  |  |  |  | 634,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Demolición de alicatado de azulejo y gres, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso- vestuarios | 1 | 0,81 | 2,35 |  | 1,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,91 | 2,35 |  | 4,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,88 | 2,35 |  | 2,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,29 | 2,35 |  | 0,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,12 | 2,35 |  | 0,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,89 | 1,35 |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 1,35 |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,20 | 1,35 |  | 1,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,00 | 2,35 |  | 2,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,80 | 2,35 |  | 1,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,70 | 2,35 |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 0,25 |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso-aseo general | 1 | 1,23 | 2,35 |  | 2,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,18 | 2,35 |  | 16,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,90 | 2,35 |  | 8,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,62 | 2,35 |  | 7,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 1,35 |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 1,35 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,98 | 2,35 |  | 4,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,43 | 2,35 |  | 1,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,46 | 2,35 |  | 3,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,55 | 2,35 |  | 3,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,10 | 2,35 |  | 4,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,90 | 0,25 |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta PMR | 1 | 2,53 | 2,35 |  | 5,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,35 |  | 4,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,44 | 2,35 |  | 5,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,50 | 1,35 |  | 0,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 1,35 |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 1,35 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 0,25 |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta.Aseo unitario | 1 | 1,61 | 2,35 |  | 3,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,20 | 2,35 |  | 5,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,90 | 2,35 |  | 6,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,55 | 2,35 |  | 3,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,93 | 2,35 |  | 2,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,15 | 2,35 |  | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,49 | 2,35 |  | 1,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,10 | 2,35 |  | 4,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,93 | 1,35 |  | 2,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,61 | 1,35 |  | 2,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1-5 Masculino | 5 | 0,80 | 2,35 |  | 9,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,60 | 2,35 |  | 7,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,15 | 2,35 |  | 1,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,60 | 1,35 |  | 4,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,90 | 2,35 |  | 10,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,56 | 2,35 |  | 18,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 1,21 | 2,35 |  | 56,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,86 | 2,35 |  | 20,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,86 | 0,25 |  | 2,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,84 | 2,35 |  | 9,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1-5.Femenino | 5 | 1,15 | 2,35 |  | 13,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,70 | 1,35 |  | 11,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,50 | 1,35 |  | 3,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,56 | 2,35 |  | 18,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 1,21 | 2,35 |  | 85,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,78 | 2,35 |  | 9,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,50 | 2,35 |  | 5,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,86 | 2,35 |  | 30,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,86 | 0,25 |  | 3,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6.Aseo unitario | 1 | 2,25 | 2,35 |  | 5,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,30 | 1,35 |  | 1,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 2,35 |  | 1,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,40 | 2,35 |  | 1,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,20 | 2,35 |  | 11,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,08 | 2,35 |  | 10,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,08 | 0,25 |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,25 | 2,35 |  | 2,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta sexta.Office | 1 | 2,17 | 2,35 |  | 5,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,69 | 2,35 |  | 6,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,10 | 2,35 |  | 2,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,30 | 2,35 |  | 5,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,40 | 2,35 |  | 0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta Sexta.Aseo presidencia | 1 | 1,51 | 2,35 |  | 3,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,42 | 2,35 |  | 1,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,22 | 1,35 |  | 1,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,21 | 2,35 |  | 2,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 4,03 | 2,35 |  | 9,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,27 | 2,35 |  | 2,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,51 | 0,25 |  | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta Septima.Aseo | 1 | 2,31 | 2,35 |  | 5,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,22 | 2,35 |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,86 | 2,35 |  | 2,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,70 | 2,35 |  | 1,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,89 | 2,35 |  | 2,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,25 | 1,35 |  | 1,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 1,35 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Paramentos | 1 | 36,95 |  |  | 36,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Locales limpieza | 2 | 1,45 | 2,35 |  | 6,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,15 | 2,35 |  | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,35 | 2,35 |  | 0,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 1,24 | 2,35 |  | 29,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,80 | 2,35 |  | 9,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01 | 634,58 |  | 0,00 |
| 01.02 | Partida | M2 | RETIRADA DE SOLADOS |  |  |  |  |  |  | 119,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso-vestuarios | 1 | 2,82 | 1,70 |  | 4,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Aseo | 1 | 2,91 | 2,75 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 | 2,75 | 2,91 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plnat 1-5 | 5 | 1,84 | 2,86 |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,81 | 2,85 |  | 40,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 | 2,63 | 2,25 |  | 5,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,70 | 2,17 |  | 5,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 | 2,20 | 1,43 |  | 3,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Locales limpieza | 1 | 1,50 | 1,15 |  | 1,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,24 | 0,80 |  | 4,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02 | 119,82 |  | 0,00 |
| 01.03 | Partida | M2 | RETIRADA DE FALSO TECHO |  |  |  |  |  |  | 113,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Demolición de falso techo registrable de paneles de fibras minerales situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, incluyendo perfileria de sujeccion y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso-vestuarios | 1 | 2,82 | 1,70 |  | 4,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Aseo | 1 | 2,91 | 2,75 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 | 2,75 | 2,91 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plnat 1-5 | 5 | 1,84 | 2,86 |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,81 | 2,85 |  | 40,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 | 2,63 | 2,25 |  | 5,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,70 | 2,17 |  | 5,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 | 2,20 | 1,43 |  | 3,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03 | 113,13 |  | 0,00 |
| 01.04 | Partida | UD | RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de lavabos individuales, lavabos sobre encimera,ducha, inodoros y uritos murales, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso.Inodoros | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | lavabos | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Uritos | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ducha | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta .Inodoros | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lavabos | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Uritos | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5.Inodoros | 15 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lavabos | 15 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Uritos | 15 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6. Inodoros | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lavabos | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Uritos | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7.Inodoro | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lavabo | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04 | 75,00 |  | 0,00 |
| 01.05 | Partida | ML | RETIRADA DE CONDUCCIONES |  |  |  |  |  |  | 463,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de tubos de acero de 3" hasta 1" de diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, y carga manual sobre camión o contenedor.Incluye la excavacion en parcela en zanja de hasta 1.50 metros de profundidad para retirada de line de emnlace entre contador existente en cerramiento del edificio hasta entrada a sotano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trazado exterior | 1 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Trazado sotano | 1 | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ascendentes | 1 | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Grupo presion | 1 | 32,00 |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 2 | 26,00 |  |  | 52,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 | 22,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05 | 463,00 |  | 0,00 |
| 01.06 | Partida | UD | RETIRADA DE PUERTAS |  |  |  |  |  |  | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 15 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06 | 24,00 |  | 0,00 |
| 01.07 | Partida | UD | RETIRADA DE LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 7 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 6 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 8 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07 | 73,00 |  | 0,00 |
| 01.08 | Partida | UD | DESMANTELAMIENTO Y REPOSCION DE VERTEDEROS |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de vertedero monobloque, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, sin carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vertederos | 1 | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.08 | 6,00 |  | 0,00 |
| 01.09 | Partida | UD | RETIRADA DE TERMOS ELECTRICOS |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termos | 1 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09 | 10,00 |  | 0,00 |
| 01.10 | Partida | UD | DESMONTAJE DE GRUPO DE PRESION |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, con medios manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y acopio del equipo para posterior montaje tras sustitucion de conducciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grupo | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10 | 1,00 |  | 0,00 |
| 01.11 | Partida | UD | DESMONATJE LLAVES DE PASO |  |  |  |  |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de llave de paso de 3" 1" de diámetro, en tubería de distribución de agua, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trazado | 22 |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas | 36 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11 | 58,00 |  | 0,00 |
| 01.12 | Partida | UD | DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de conjunto de accesorios formado por secador,espejo, dosificador de jabón líquido, dispensador de papel, dispensador ambiental, incluyendo barra de sujeción para baño adaptado, portarrollos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Equipamiento | 110 |  |  |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12 | 110,00 |  | 0,00 |
| 01.13 | Partida | UD | DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE EXTRACTOR |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Desmontaje de extractor de aire para baño, de 150 mm de diámetro máximo de la salida de aire y 300 m³/h de caudal máximo de aire, con medios manuales con acopio del mismo, y posterior montaje tras instalacion de nuevo falso techo. El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de los elementos de fijación y de los elementos de conexión con el conducto de extracción de aire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Equipos | 18 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13 | 18,00 |  | 0,00 |
| 01.14 | Partida | M2 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO |  |  |  |  |  |  | 11,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 6 | 0,80 | 2,35 |  | 11,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.14 | 11,28 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Capítulo |  | SOLADOS Y ALICATADOS |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 | Partida | M2 | SOLADO BYBLOS QUARZ ARENA |  |  |  |  |  |  | 158,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de solado de baldosas cerámicas de BYBLOS SALONI QUARZ ARENA de formato 90*45 cms y 15 mm de espesor (O SIMILAR), resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE para interiores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre maxima de 5 mm), con la misma tonalidad de las piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso-vestuarios | 1 | 2,82 | 1,70 |  | 4,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Aseo | 1 | 2,91 | 2,75 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 | 2,75 | 2,91 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plnat 1-5 | 5 | 1,84 | 2,86 |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,81 | 2,85 |  | 40,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 | 2,63 | 2,25 |  | 5,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,70 | 2,17 |  | 5,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 | 2,20 | 1,43 |  | 3,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 | 2,35 | 2,55 |  | 29,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,60 | 2,55 |  | 15,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.01 | 158,39 |  | 0,00 |
| 02.02 | Partida | M2 | ALICATADO BYBLOS QUARZ ARENA |  |  |  |  |  |  | 548,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de alicatado de baldosas cerámicas de BYBLOS SALONI QUARZ ARENA de formato 90*45 cms y 15 mm de espesor,(O SIMILAR), resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE para interiores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre maxima de 5 mm), con la misma tonalidad de las piezas.Incluye el replanteo y preparacion para instalacion de listelos de acero inoxidable en formato horizontal y vertical. (instalacion de listelo en partida aparte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso- vestuarios | 1 | 0,81 | 2,35 |  | 1,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,91 | 2,35 |  | 4,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,88 | 2,35 |  | 2,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,29 | 2,35 |  | 0,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,12 | 2,35 |  | 0,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,89 | 1,35 |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 1,35 |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,20 | 1,35 |  | 1,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,00 | 2,35 |  | 2,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,80 | 2,35 |  | 1,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,70 | 2,35 |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 0,25 |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso-aseo general | 1 | 1,23 | 2,35 |  | 2,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,18 | 2,35 |  | 16,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,90 | 2,35 |  | 8,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,62 | 2,35 |  | 7,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 1,35 |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 1,35 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,98 | 2,35 |  | 4,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,43 | 2,35 |  | 1,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,46 | 2,35 |  | 3,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,55 | 2,35 |  | 3,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,10 | 2,35 |  | 4,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,90 | 0,25 |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta PMR | 1 | 2,53 | 2,35 |  | 5,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,35 |  | 4,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,44 | 2,35 |  | 5,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,50 | 1,35 |  | 0,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 | 1,35 |  | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 1,35 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 0,25 |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta.Aseo unitario | 1 | 1,61 | 2,35 |  | 3,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,20 | 2,35 |  | 5,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,90 | 2,35 |  | 6,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,55 | 2,35 |  | 3,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,93 | 2,35 |  | 2,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,15 | 2,35 |  | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,49 | 2,35 |  | 1,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,10 | 2,35 |  | 4,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,93 | 1,35 |  | 2,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,61 | 1,35 |  | 2,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1-5 Masculino | 5 | 0,80 | 2,35 |  | 9,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,60 | 2,35 |  | 7,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,15 | 2,35 |  | 1,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,60 | 1,35 |  | 4,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,90 | 2,35 |  | 10,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,56 | 2,35 |  | 18,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 1,21 | 2,35 |  | 56,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,86 | 2,35 |  | 20,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,86 | 0,25 |  | 2,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,84 | 2,35 |  | 9,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1-5.Femenino | 5 | 1,15 | 2,35 |  | 13,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,70 | 1,35 |  | 11,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,50 | 1,35 |  | 3,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,56 | 2,35 |  | 18,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 1,21 | 2,35 |  | 85,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,78 | 2,35 |  | 9,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,50 | 2,35 |  | 5,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,86 | 2,35 |  | 30,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,86 | 0,25 |  | 3,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6.Aseo unitario | 1 | 2,25 | 2,35 |  | 5,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,30 | 1,35 |  | 1,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 2,35 |  | 1,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,40 | 2,35 |  | 1,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,20 | 2,35 |  | 11,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,08 | 2,35 |  | 10,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,08 | 0,25 |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,25 | 2,35 |  | 2,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta sexta.Office | 1 | 2,17 | 2,35 |  | 5,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,69 | 2,35 |  | 6,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,10 | 2,35 |  | 2,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,30 | 2,35 |  | 5,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,40 | 2,35 |  | 0,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta Sexta.Aseo presidencia | 1 | 1,51 | 2,35 |  | 3,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,42 | 2,35 |  | 1,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,22 | 1,35 |  | 1,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,21 | 2,35 |  | 2,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 4,03 | 2,35 |  | 9,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,27 | 2,35 |  | 2,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,51 | 0,25 |  | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta Septima.Aseo | 1 | 2,31 | 2,35 |  | 5,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,22 | 2,35 |  | 2,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,86 | 2,35 |  | 2,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,70 | 2,35 |  | 1,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,89 | 2,35 |  | 2,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,25 | 1,35 |  | 1,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 | 1,35 |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.02 | 548,75 |  | 0,00 |
| 02.03 | Partida | ML | LISTELO ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  |  |  | 501,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de instalacion horizontal y vertical de listelo DE ACERO INOXIDABLE modelo Butech PRO_PART_LI , de 12.5 mm de ancho,(O SIMILAR), colocado en paramentos interiores y esquinas con mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1.5 y 3 mm). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso. Vestuarios | 4 | 2,35 |  |  | 9,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,90 |  |  | 3,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,80 |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,90 |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,15 |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,90 |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,24 |  |  | 4,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,80 |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,70 |  |  | 3,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,95 |  |  | 1,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso.Aseo general | 2 | 1,23 |  |  | 2,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,18 |  |  | 2,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,90 |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,18 |  |  | 2,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,18 |  |  | 2,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,90 |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,18 |  |  | 2,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,14 |  |  | 2,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,70 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,92 |  |  | 5,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,92 |  |  | 5,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,90 |  |  | 3,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,56 |  |  | 3,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 3,10 |  |  | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,50 |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,07 |  |  | 2,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,35 |  |  | 7,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta PMR | 2 | 2,53 |  |  | 5,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,90 |  |  | 3,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,42 |  |  | 4,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,60 |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,35 |  |  | 4,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta.Aseo general | 1 | 1,70 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,46 |  |  | 4,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,90 |  |  | 3,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,20 |  |  | 2,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,50 |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,30 |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,35 |  |  | 4,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,08 |  |  | 2,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,55 |  |  | 3,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 3,20 |  |  | 6,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5.Masculino | 10 | 2,35 |  |  | 23,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 2,08 |  |  | 20,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,90 |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 1,21 |  |  | 36,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,87 |  |  | 14,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,60 |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,90 |  |  | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,80 |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas1-5.Femenino | 10 | 1,11 |  |  | 11,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 1,70 |  |  | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,60 |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 2,38 |  |  | 23,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 0,90 |  |  | 27,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 1,21 |  |  | 36,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,80 |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6.Aseo unitario | 2 | 2,25 |  |  | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,60 |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,30 |  |  | 2,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,60 |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1,21 |  |  | 9,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,08 |  |  | 4,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,80 |  |  | 3,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6.Office | 2 | 2,30 |  |  | 4,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,17 |  |  | 4,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,69 |  |  | 5,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,10 |  |  | 2,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,35 |  |  | 4,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6.Aseo presidencia | 2 | 0,80 |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,90 |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 3,95 |  |  | 7,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,27 |  |  | 2,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,52 |  |  | 3,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,35 |  |  | 7,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7. | 2 | 2,21 |  |  | 4,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,85 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,25 |  |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,10 |  |  | 2,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,35 |  |  | 4,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,80 |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,60 |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.03 | 501,21 |  | 0,00 |
| 02.04 | Partida | M2 | SOLADO PAV 43*43 BRONCE |  |  |  |  |  |  | 6,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de solado de baldosas cerámicas de SALONI PAVIMENTO TEAM BRONCE de formato 43*43 cms y 15 mm de espesor, (O SIMILAR),resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE para interiores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre maxima de 5 mm), con la misma tonalidad de las piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 1 | 1,45 | 1,15 |  | 1,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 5 | 1,24 | 0,80 |  | 4,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.04 | 6,63 |  | 0,00 |
| 02.05 | Partida | M2 | ALICATADO PAV 43*43 BRONCE |  |  |  |  |  |  | 48,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de alicatado de baldosas cerámicas de SALONI PAVIMENTO TEAM BRONCE de formato 43*43 cms y 15 mm de espesor,(O SIMILAR), resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE para interiores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre maxima de 5 mm), con la misma tonalidad de las piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 2 | 1,45 |  | 2,35 | 6,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,15 |  | 2,35 | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,35 |  | 2,35 | 0,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 5 | 0,80 |  | 2,35 | 9,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 1,24 |  | 2,35 | 29,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.05 | 48,88 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01 | Partida | M2 | FALSO TECHO REGISTRABLE 60*60 |  |  |  |  |  |  | 184,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de falso techo registrable, situado a una altura menor de 3 m, sistema de placa de fibra con fisurado no direccional con mayor absorcion acustica ,con borde escalonado, acabado natural, de 60x60 cm, modelo Fisurado, incluye perfilería Tegular lacada de 24 mm de ancho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso-vestuarios | 1 | 2,82 | 1,70 |  | 4,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Aseo | 1 | 2,91 | 2,75 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 | 2,75 | 2,91 |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,90 | 2,91 |  | 5,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plnat 1-5 | 5 | 1,84 | 2,86 |  | 26,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 2,81 | 2,85 |  | 40,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 | 2,63 | 2,25 |  | 5,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2,70 | 2,17 |  | 5,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 | 2,20 | 1,43 |  | 3,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 | 4,25 | 3,35 |  | 71,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.01 | 184,32 |  | 0,00 |
| 03.56 | Partida | M2 | TABIQUE DE PLADUR |  |  |  |  |  |  | 46,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OFFICE | 5 | 2,35 |  | 2,55 | 29,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,65 |  | 2,55 | 16,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.56 | 46,54 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Capítulo |  | SANITARIOS |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 | Partida | UD | LAVABO DCODE |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, MODELO DURAVIT DCODE, gama alta, color blanco, de 850*480 mm, y desagüe, acabado cromado.(O SIMILAR), Incluso juego de fijación incluida a pared mural y silicona para sellado de juntas. El precio no incluye la grifería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.01 | 25,00 |  | 0,00 |
| 04.02 | Partida | UD | INODORO NEW DARLING |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de unidad de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, MODELO DURAVIT NEW DARLING, con salida para conexión horizontal,(O SIMILAR), equipado con fluxor fijado a bastidor metálico regulable, autoportante, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 395 mm de anchura y 1050 mm de altura. Incluso silicona para sellado de juntas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.02 | 37,00 |  | 0,00 |
| 04.03 | Partida | UD | BASTIDOR INODORO |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de bastidor metálico regulable, autoportante,MODELO DuraSystem Bastidor -( inodoro con descarga higiénica integrada) ,(O SIMILAR), para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, descarga higiénica integrada, autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras,marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <=625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, preparado para SensoWash, pulsador electrónico frontal, acceso óptimo para herramientas, marca de referencia de un metro de altura y una marca de eje central, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, set de obra, incl.fuente de alimentación empotrada 100-240 V AC /24 V DC, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, accesorios para montaje indiviual, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor y elementos de conexión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.03 | 37,00 |  | 0,00 |
| 04.04 | Partida | UD | TAPA AMORTIGUADA |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Tapa amortiguada MODELO DURAVIT STAR TRECK 2, (O SIMILAR),bisagras acero inoxidable, desmontable, cierre amortiguado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.04 | 37,00 |  | 0,00 |
| 04.05 | Partida | UD | PULSADOR A1 SINTETICO BLANCO |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de pulsador manual, MODELO DURAVIT A1,(O SIMILAR), para montaje sobrepuesto, técnica de descarga de 2 cantidades, Suministro, marco de montaje,accesorio de montaje, varilla pulsadora, Placa frontal material sintético.Acabados 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.05 | 37,00 |  | 0,00 |
| 04.06 | Partida | UD | GRIFERIA CON TEMPORIZADOR |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de sistema mezclador cerámico, MODELO TRES CON TEMPORIZADOR profundidad 107 mm, flexos deconexión 3/8",(O SIMILAR), chorro normal, superficie cromada, limitador de temperatura ajustable, presión recomendada 3 - 5 bar, con vaciador y accionamiento, 167 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.06 | 25,00 |  | 0,00 |
| 04.07 | Partida | UD | DUCHA DCODE |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de plato de ducha MODELO DURAVIT DCODE de dimensiones 900*800,(O SIMILAR),rectangular, acrilo sanitario, 85 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.07 | 1,00 |  | 0,00 |
| 04.08 | Partida | UD | GRIFERIA MONOMANDO DUCHA |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de sistema mezclador cerámico, MODELO DURAVIT MONOMANDO DUCHA VISTO,(O SIMILAR), interruptor de tubo en la conexión del flexo, conexión flexo 1/2", conexión alim. 1/2", presión recomendada 3 - 5 bar, superficie cromada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.08 | 1,00 |  | 0,00 |
| 04.09 | Partida | UD | DUCHA AIR 120 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de rosca de conexión 1/2",MODELO DURAVIT AIR 120,(O SIMILAR), toberas de silicona de fácil limpieza, 1 tipo de chorro, con función aire, superficie cromada,. Diametro 105 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09 | 1,00 |  | 0,00 |
| 04.10 | Partida | UD | SOPORTE DUCHA |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de soporte de ducha florón redondo, posición de soporte fija, para flexos con tuerca cónica, material: latón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.10 | 1,00 |  | 0,00 |
| 04.11 | Partida | UD | SIFON LAVABO |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de sifon de lavabo mural MODELO DURAVIT, (O SIMILAR),compatible con lavado modelo Dcode. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.11 | 25,00 |  | 0,00 |
| 04.12 | Partida | UD | SEMIPEDESTAL LAVABO DCODE |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de semipedestal MODELO DURAVIT DCODE.(O SIMILAR).incluyendo medios de fijacion ,totalemnet instalada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.12 | 25,00 |  | 0,00 |
| 04.13 | Partida | UD | TERMO 50 L JUNKERS |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suminitro e instalacion de Termo electrico de 50 litros de capacidad MODELO JUNKERS ELLENCE 5O L, clasificacion Energetica C,(O SIMILAR), de medidas generales 622*440 mm para su colocacion vertical u horizontal, incluyendo elementos de fijacion y conexionado con red de multicapa, totalmente instalada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.13 | 10,00 |  | 0,00 |
| 04.14 | Partida | UD | SIFON DUCHA |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de para plato de ducha D-Code, (O SIMILAR),cromado, capacidad de desagüe: 0,6 l/s (comprobado según DIN EN 274), diámetro de desagüe 90mm,totalmente instalada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ducha | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.14 | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Capítulo |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 | Partida | UD | SECAMANOS PAPEL |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Dispensador de papel de toalla plegada manual, para adosar en pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304 y apto para albergar entre 500 y 600 hojas de papel toalla (DT0203, DT0203CS y DT0203RAL) ó entre 250 y 300 (DT0202, DT0202CS y DT0202RAL).ACABADO BLANCO.(O SIMILAR). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.01 | 18,00 |  | 0,00 |
| 05.02 | Partida | UD | SECAMANOS ELECTRICO |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de secadora de manos Mediflow® Logic Dry, de accionamiento automático,(O SIMILAR), con regulacion automáticamente la temperatura del aire, hasta 4 niveles posibles, en función de la temperatura ambiente con ahorro de consumo de energía eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.02 | 18,00 |  | 0,00 |
| 05.03 | Partida | UD | DISPENSADOR JABON |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Sunistro e instalacion de Dosificador de jabón líquido de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor,(O SIMILAR), para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.03 | 18,00 |  | 0,00 |
| 05.04 | Partida | UD | DIPENSADOR GEL HIDROALCOHOLICO |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Dosificador de GEL HIDROALCOHOLICO de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor,(O SIMILAR), para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.04 | 18,00 |  | 0,00 |
| 05.05 | Partida | UD | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Dispensadores de papel higiénico manual de doble rollo MODELO DCODE DURAVIT para montar en pared.(O SIMILAR). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.05 | 37,00 |  | 0,00 |
| 05.06 | Partida | M2 | LUNA ESPEJO |  |  |  |  |  |  | 51,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso. | 1 | 0,90 |  | 1,00 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 |  | 1,00 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,70 |  | 1,00 | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 | 0,60 |  | 1,00 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 |  | 1,00 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 |  | 1,00 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 |  | 1,00 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,70 |  | 1,00 | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 5 | 0,60 |  | 1,00 | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,90 |  | 1,00 | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,60 |  | 1,00 | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,60 |  | 1,00 | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,70 |  | 1,00 | 8,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,90 |  | 2,35 | 12,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 | 0,60 |  | 1,00 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,32 |  | 1,00 | 1,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 |  | 1,00 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,60 |  | 1,00 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,23 |  | 1,00 | 1,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  | 1,00 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 | 0,52 |  | 1,00 | 0,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,26 |  | 1,00 | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,52 |  | 1,00 | 0,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0,90 |  | 2,35 | 2,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.06 | 51,76 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Capítulo |  | RED GENERAL |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01 | Partida | ML | TRAZADO DESDE CONTADOR A SOTANO |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Tubería para alimentación de agua potable, enterrada desde cuarto de contador hasta su acceso al sotano , formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/PP-RCT), serie 4, de 90/110 mm de diámetro exterior y 8,4 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trazado exterior | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.01 | 10,00 |  | 0,00 |
| 06.02 | Partida | ML | TRAZADO HORIZONTAL EN SOTANO |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/PP-RCT), serie 4, de 75 mm de diámetro exterior y 8,4 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trazado horizontal | 2 | 16,00 |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 24,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02 | 80,00 |  | 0,00 |
| 06.03 | Partida | ML | TRAZADO GRUPO DE PRESION |  |  |  |  |  |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/PP-RCT), serie 4, de 75 mm de diámetro exterior y 8,4 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grupo presion | 2 | 16,00 |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03 | 32,00 |  | 0,00 |
| 06.04 | Partida | ML | TRAZADO VERTICAL ASCENDENTES |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/PP-RCT), serie 4, de 50 mm de diámetro exterior y 8,4 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ascendentes | 2 | 28,00 |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 8,00 |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 11,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Trazado planta sexta | 1 | 36,00 |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.04 | 130,00 |  | 0,00 |
| 06.05 | Partida | ML | TRAZADO EN PLANTA |  |  |  |  |  |  | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo y ducha, realizada con tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/PP-RCT), serie 4, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polipropileno copolímero random (PP-R), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 2 | 26,00 |  |  | 52,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 1 | 22,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 1 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 1 | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 1 | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.05 | 211,00 |  | 0,00 |
| 06.06 | Partida | UD | PUNTOS AGUA FRIA |  |  |  |  |  |  | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Punto de servicio de agua fria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Agua fria | 37 |  |  |  | 37,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.06 | 79,00 |  | 0,00 |
| 06.07 | Partida | UD | PUNTOS AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Punto de servicio de agua caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Agua caliente | 25 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | offfice 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.07 | 40,00 |  | 0,00 |
| 06.08 | Partida | UD | LLAVES DE CORTE DE LOCALES HUMEDOS |  |  |  |  |  |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de conjunto de dos válvulas de corte de esfera, rectas, de 16 mm de diámetro, premontadas en caja de plástico, con soportes para montaje de la caja y manetas para las válvulas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 6 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.08 | 36,00 |  | 0,00 |
| 06.09 | Partida | UD | LLAVES DE CORTE MARIPOSA INSTALACION |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de diametros de 3" a 2 ", en el recorrido de instalacion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | trazado | 35 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.09 | 35,00 |  | 0,00 |
| 06.10 | Partida | UD | FONTANERIA OFFICE |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Instalación interior de fontanería para office con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.10 | 5,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Capítulo |  | CARPINTERIAS-OFFICE |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01 | Partida | UD | PUERTA DM 62 |  |  |  |  |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de puerta interior de aseos abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable, acabado mate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 25 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | OFFICE 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.01 | 41,00 |  | 0,00 |
| 07.02 | Partida | UD | OFFICE |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de mueble office de dimensiones 217*60 cms. realizado en tablero MDF lacado en color blanco compuesto por 4 modulos, incluye fregadero, griferia, con encimera en formica de color blanco de canto recto. Copete en acero sobre paramento vertical y rodapie metalico. Tiradores en acero inoxiable y compuesto por baldas interiores del mismo material de 20 mm de espesor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.02 | 1,00 |  | 0,00 |
| 07.03 | Partida | M2 | PINTURA PLASTICA |  |  |  |  |  |  | 465,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Office 1-5 | 10 | 2,35 |  | 2,55 | 59,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,60 |  | 2,55 | 30,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3,35 |  | 1,50 | 25,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | garaje | 100 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | plantas | 250 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.03 | 465,66 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Capítulo |  | INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01 | Partida | UD | LUMINARIA DOWNLIGHT LED |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para lampara led de 10 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP65 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 7 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 6 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 1 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 2 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | planta 3 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 4 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 5 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 8 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 15 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.01 | 88,00 |  | 0,00 |
| 08.02 | Partida | UD | PUNTO DE FUERZA |  |  |  |  |  |  | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de Base de enchufe de 16 A 2P+T, incluye cableado unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, incluye linea desde caja de registro o cuadro electrico de planta proximo ( linea electrica derivacion <12 metros) con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025, con tapa , marco y embellecedor .MODELO JUNG ACERO INOXIDABLE (o similar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fuerza | 36 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | office | 4 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 40 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02 | 116,00 |  | 0,00 |
| 08.03 | Partida | UD | INTERRUPTOR JUNG |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Interruptor unipolar (1P), MODELO jung (o similar) , intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color ALUMINIO; instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PMR | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Office | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | locales limpieza | 6 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.03 | 8,00 |  | 0,00 |
| 08.04 | Partida | UD | DETECTORES DE PRESENCIA |  |  |  |  |  |  | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalación en la superficie del techo de detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 1000 W para lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección IP20, de 120 mm de diámetro. Incluso sujeciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 9 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 3 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 35 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.04 | 54,00 |  | 0,00 |
| 08.05 | Partida | UD | REJILLAS EXTRACCION |  |  |  |  |  |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de rejilla de ventilación de dimensiones (diametro 25 cms ) lacada en color blanco de acero incluyendo conexionado a tobo flexible y elementos de fijacion a falso techo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 9 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 35 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 6 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 2 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.05 | 57,00 |  | 0,00 |
| 08.06 | Partida | ML | TUBO FLEXIBLE |  |  |  |  |  |  | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Suministro e instalacion de red de conductos flexibles de distribución de aire para extraccion, constituida por tubo flexible de 150 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m, conexionado ared de extraccion existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta acceso | 11 |  |  |  | 11,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Entreplanta | 12 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Plantas 1-5 | 60 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 6 | 10 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Planta 7 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.06 | 98,00 |  | 0,00 |
| 08.07 | Partida | ML | TIRA DE LED |  |  |  |  |  |  | 11,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ml de suministro e instalacion de tira de led sobre mueble alto de office. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 | 2,35 |  |  | 11,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.07 | 11,75 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01 | Partida | UD | PARTIDAS SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ud de partidas desarrolladas en estudio basico de seguridad y salud, incluye redaccion de Plan de seguridad y apertura de centro de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitulo | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.01 | 1,00 |  | 0,00 |
| 09.02 | Partida | UD | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ud de limpieza parcial y total de la obra una vez finalizados todos los trabajos, incluye limpieza exhaustiva de la totalidad de paramentos, suelos, cristales, espejos, falsos techos y demas complementos instalados.Recogida de la totalidad de materailes no utlizados y acopio de los mismos en el lugar descrito por la Propiedad para ello. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.02 | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Capítulo |  | PLAN DE CONTROL |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01 | Partida | UD | ENSAYOS PRESION RED GENERAL |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ud de partida de prueba de instalacion tras modificacion de conduciones de agua potable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ensayo | 1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.01 | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Partida | UD | CONTENEDORES |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ud de retirada de contenedores segun plan de gestion de residuos a gestor autorizado , incluye certificados a entregar tras su recepcion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contenedores | 6 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 6,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Capítulo |  | OFFICE MOBILIARIO |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| m1 | Partida |  | MUEBLE BAJO |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | MUEBLES BAJO FREGADERO VARIABLE (en anchura) equipado con cubos de basura y una tapa variable de plástico 1 puerta corredera + 3 modulos de 600 mm segun planos Ancho : 55 cm, Fondo : 59,5 cm, Altura : 78 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m1 | 5,00 |  | 0,00 |
| m2 | Partida |  | FRENTE |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | FRENTE para frigorofico totalmente integrado Incluye un perfil de proteccio n para fijar en los recortes de los zocalos Ancho : 60 cm, Fondo : 59,5 cm, Altura : 78 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 5,00 |  | 0,00 |
| m3 | Partida |  | COSTADO |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | COSTADO (2 caras) grosor 19 mm 4 cantos grosor 1,4 mm tono sobre tono Fondo : 57,5 cm, Altura : 87,5 cm, Grosor : 1,9 cm Color tableros : Gris mate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 5,00 |  | 0,00 |
| m4 | Partida |  | MUEBLE ALTO |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | MUEBLE ALTO 1 puerta 2 baldas regulables Ancho : 60 cm, Fondo : 37 cm, Altura : 78 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m4 | 5,00 |  | 0,00 |
| m5 | Partida |  | COSTADO SUPERIOR |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | COSTADO (2 caras) grosor 19 mm 4 cantos grosor 1,4 mm tono sobre tono Fondo : 235 cm, Altura : 12 cm, Grosor : 1,9 cm Color tableros : Gris mate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m5 | 5,00 |  | 0,00 |
| m6 | Partida |  | ZOCALO INFERIOR |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZOCALO de tablero aglomerado, 13 mm de grosor, con hoja de metal en la cara delantera Incluye junta de estanqueidad y muelles de sujecion Longitud : 360 cm, Altura : 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m6 | 5,00 |  | 0,00 |
| m7 | Partida |  | PERSIANA ALUMINIO |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Unidad de persiana de aluminio motorizada incorporada en office incluyendo guias laterales, cajon oculto de color Ral 9006, totalmnet instalada.Dimnsiones :2350*1450 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m7 | 5,00 |  | 0,00 |
| m8 | Partida |  | FRIGORIFICO BAJO |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | NEFF, K4316XFF0,(o similar) Frío, Frigorífico una puerta , F, Integrable, 82x60x55 cm., 137 l., Apertura dcha. Sistema de puerta fija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m8 | 5,00 |  | 0,00 |
| m9 | Partida |  | FREGADERO |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | FREG. KUBUS KNG 110-37 (o similar) NEGRO MATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m9 | 5,00 |  | 0,00 |
| m10 | Partida |  | MONOMANDO |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | MONOMANDO SIRIUS (o similar) PULL-OUT CR/NEGRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m10 | 5,00 |  | 0,00 |
| m11 | Partida |  | DISPENSADOR JABON |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | DISPENSADOR JABON ATLAS (o similar) INOX / NEGRO INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m11 | 5,00 |  | 0,00 |
| m12 | Partida |  | ENCIMERA COMPAC (o similar) |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ud de encimera compac de 20 mm de espesor sobre muebles bajos de office incluyendo apertura para fregadero oculto, incluyendo parte propoercioanl de copete de 30 mm superior.Dimensiones : 2350*630 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m12 | 5,00 |  | 0,00 |
| m13 | Partida |  | VIDRIO FRONTAL |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ud de conjunto de vidrios, uno frontal de color negro planilux de 3+3 mm con butiral negro colocado en frente de office entre muebles altos y bajos y dos vidrios laterales en costados . Dimensiones: 2350*700+630*700+630*700 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | office 1-5 | 5 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m13 | 5,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 | 0,00 | 0,00 |

| Precio Total ofertado sin IVA |  |
| --- | --- |
| Importe del IVA (21%) |  |
| Importe total ofertado IVA incluido |  |

NOTA 1: Todas las partidas llevarán incluidos los gastos generales, seguridad y salud y el beneficio industrial, no incluyéndose el IVA correspondiente.

NOTA 2: Se indicará, en su caso, el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la/s denominación/es social/es o perfiles empresariales de la/s empresa/s subcontratista/s:

| Partidas subcontratadas | Importe IVA excluido | Alcance | Empresa subcontratista |
| --- | --- | --- | --- |

Y para que conste, firmo la presente declaración en …….. a………… de……….. 202….